Встроенные системы

Отчёт по лабораторной работе №2

Написать программу реализующую функцию таймера.

Должна быть обеспечена возможность ввода начального значения с

помощью клавиатуры стенда. Текущее значение таймера должно

отображаться на дисплее стенда. По истечению времени, на которое

установлен таймер, стенд должен подавать звуковой сигнал.

Группа P3331

Вариант №2

Выполнил: Чураков А. А.

Дата сдачи отчета: 09.12.2025

СПб – 2025

Исходный код - github - embedded-systems/lab2

1. Цель работы

Целью работы является разработка и программная реализация таймера обратного отсчёта на базе микроконтроллера STM32 с:

- вводом времени с матричной клавиатуры (часы, минуты, секунды);

- отображением информации на OLED-дисплее;

- звуковой индикацией окончания отсчёта при помощи буззера (прошивка мелодии и тонального сигнала);

Состояния:

- РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ (селекция полей: Часы/Минуты/Секунды)

  - Пользователь выбирает поле для редактирования (HH/MM/SS)

  - Ввод цифр с клавиатуры добавляет их в выбранное поле

  - Клавиши < и > переключают между полями

  - Время нормализуется (секунды/минуты ≤ 59, часы ≤ 99)

- УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ (селекция поля RUN)

  - В этом состоянии доступны команды управления:

    - 0 → Запуск таймера (start_timer())

    - 6 → Остановка таймера (stop_timer())

    - 8 → Сброс времени в 0

  - Клавиши < и > возвращают к редактированию времени

- ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ (таймер запущен)

  - Каждую секунду время уменьшается на 1 секунду

  - При достижении 0:00:00 таймер останавливается

  - Проигрывается мелодия окончания (Play_End_Melody())

  - Проигрывается тон 484 Гц (Play_484Hz_Tone())

- ТИШИНА (таймер остановлен)

  - Время отображается, но не изменяется

  - Можно редактировать время или запускать заново

2. Аппаратная часть

В проекте используются следующие аппаратные компоненты:

1. **Микроконтроллер STM32**

- Тактирование от внутреннего генератора HSI 16 МГц

- Шина AHB и шины APB1/APB2 настроены без делителей (SYSCLK = HCLK = 16 МГц).

2. **OLED-дисплей**

- Подключён по интерфейсу I2C (используется модуль `MX_I2C1_Init()` и библиотека `oled.h`).

- На дисплей выводятся:

- значения часов, минут и секунд;

- состояние режима RUN (ON/OFF);

- форматированное время `HH:MM:SS`.

3. **Матричная клавиатура 4×3**

- Подключена к GPIO (ряды/колонки).

- Сканируется функцией `Get_KeyCode()` и вспомогательной функцией `Check_Row()` (описана во внешнем модуле `kb.h`).

- Клавиши 0–9 используются для ввода цифр времени, клавиши `<` и `>` — для перемещения по полям и меню.

4. **Буззер**

- Управляется через таймер TIM2 (конфигурация через `MX_TIM2_Init()` и функции из `buzzer.h`).

- Используется для воспроизведения:

- короткой мелодии по окончании таймера (`Play_End_Melody()`),

- дополнительного одиночного тона частотой 484 Гц (`Play_484Hz_Tone()`).

3. Структура программы

3.1. Глобальные переменные

```c

static uint32_t t_hours = 0, t_mins = 0, t_secs = 10;

static uint8_t  timer_running = 0;

static uint32_t last_tick_ms = 0;

static uint8_t  already_rang = 0;

static uint32_t end_melody[] = { N_C5, N_E5, N_G5, N_C5, N_REST, N_G5, N_E5, N_C5 };

static uint32_t end_delays[] = { 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4 };

```

- `t_hours`, `t_mins`, `t_secs` — текущее заданное время таймера.

- `timer_running` — флаг, указывающий на текущее состояние таймера (0 — остановлен, 1 — идёт).

- `last_tick_ms` — время последнего «тика» в миллисекундах (для работы в 1 Гц через `HAL_GetTick()`).

- `already_rang` — флаг, чтобы мелодия по окончании прозвучала один раз.

- `end_melody[]`, `end_delays[]` — массивы нот и их длительностей для мелодии окончания таймера.

4. Описание основных функций

4.1. Форматирование времени

```c

static void format_hhmmss(char *buf, size_t n, uint32_t H, uint32_t M, uint32_t S)

{

snprintf(buf, n, "%02lu:%02lu:%02lu", (unsigned long)H, (unsigned long)M, (unsigned long)S);

}

```

- Формирует строку вида `HH:MM:SS` с ведущими нулями.

- Используется для вывода времени на OLED.

4.2. Ввод цифр в поля времени

```c

static void inc_field(uint8_t field, uint8_t digit)

{

switch (field)

{

case 0: t_hours = (t_hours > 99) ? 0 : (t_hours*10U + digit); if (t_hours > 99) t_hours = 99; break;

case 1: t_mins  = (t_mins  > 59) ? 0 : (t_mins *10U + digit); if (t_mins  > 59) t_mins  = 59; break;

case 2: t_secs  = (t_secs  > 59) ? 0 : (t_secs *10U + digit); if (t_secs  > 59) t_secs  = 59; break;

}

}

```

- В зависимости от активного поля (`0` — часы, `1` — минуты, `2` — секунды) добавляет введённую цифру в конец значения (сдвиг на 10 и плюс `digit`).

- Для часов ограничение 0–99, для минут и секунд 0–59.

Дополнительно есть функция `normalize_time()`, которая следит за тем, чтобы значения не выходили за пределы допустимого диапазона.

4.3. Управление таймером

```c

static void start_timer(void)

{

normalize_time();

timer_running = 1;

already_rang = 0;

last_tick_ms = HAL_GetTick();

}

static void stop_timer(void)

{

timer_running = 0;

}

```

- При старте:

- нормализует значения времени;

- устанавливает флаг `timer_running = 1`;

- сбрасывает флаг `already_rang`;

- запоминает текущий системный тик для формирования 1-секундных интервалов.

- При остановке:

- просто сбрасывает флаг `timer_running`.

4.4. Отрисовка экрана

```c

static void Draw_Screen(uint8_t selection)

{

...

}

```

Функция выполняет:

1. Очистку экрана: `oled_Fill(Black)`.

2. Отрисовку трёх строк:

- `HH:`, текущее значение `t_hours`;

- `MM:`, текущее значение `t_mins`;

- `SS:`, текущее значение `t_secs`.

3. Отрисовку индикатора выбора (`<`) напротив активного поля:

- `selection == 0` — часы;

- `selection == 1` — минуты;

- `selection == 2` — секунды;

- `selection == 3` — строка `RUN`.

4. Вывод строки состояния:

- `RUN: ON` или `RUN: OFF` в зависимости от `timer_running`.

5. Вывод форматированного времени внизу (`HH:MM:SS`).

Функция вызывается в основном цикле, после обработки клавиш.

4.5. Одногерцовый тик таймера

```c

static void Tick_Timer_1Hz(void)

{

uint32_t now = HAL_GetTick();

if ((now - last_tick_ms) >= 1000U) {

last_tick_ms += 1000U;

if (!Is_Zero()) {

if (t_secs > 0) t_secs--;

else {

t_secs = 59;

if (t_mins > 0) t_mins--;

else {

t_mins = 59;

if (t_hours > 0) t_hours--;

}

}

}

}

}

```

- Использует счётчик `HAL_GetTick()` (миллисекунды с момента старта).

- Каждые 1000 мс уменьшает время таймера:

- если секунды > 0 — уменьшает секунды;

- иначе устанавливает секунды в 59 и уменьшает минуты;

- аналогично для часов.

- Отдельная функция `Is_Zero()` проверяет, равно ли текущее время 00:00:00.

4.6. Звуковая индикация

```c

static void Play_End_Melody(void)

{

Buzzer_Play(end_melody, end_delays, sizeof(end_melody)/sizeof(end_melody[0]));

}

static void Play_484Hz_Tone(void)

{

Buzzer_Set_Freq(484);

Buzzer_Set_Volume(BUZZER_VOLUME_MAX);

HAL_Delay(800);

Buzzer_Set_Volume(BUZZER_VOLUME_MUTE);

}

```

- `Play_End_Melody()` — воспроизводит мелодию окончании таймера, используя массивы нот и задержек.

- `Play_484Hz_Tone()` — включает буззер на частоте 484 Гц на 800 мс, затем выключает (громкость в `BUZZER_VOLUME_MUTE`).

Обе функции вызываются при достижении нулевого значения таймера один раз (контролируется флагом `already_rang`).

4.7. Обработка клавиатуры

```c

uint8_t Get_KeyCode(void)

{

const uint8_t row_constants[4] = {ROW1, ROW2, ROW3, ROW4};

for (uint8_t row = 0; row < 4; row++) {

uint8_t col_code = Check_Row(row_constants[row]);

if (col_code != 0x00) {

uint8_t col;

switch (col_code) {

case 0x01: col = 2; break;

case 0x02: col = 1; break;

case 0x04: col = 0; break;

default: return 0xFF;

}

return (uint8_t)(row * 3 + col);

}

}

return 0xFF;

}

```

- Активирует по очереди все 4 ряда и считывает состояние колонок через `Check_Row()`.

- Возвращает код клавиши от 0 до 11, либо `0xFF`, если клавиша не нажата.

- В основном цикле коды клавиш уже интерпретируются с помощью `keymap[]`:

```c

static const uint8_t keymap[12] = {

'7','8','9',

'4','5','6',

'1','2','3',

'<','0','>'

};

```

- Коды 9 и 11 (`<` и `>`) используются для перемещения по полям/режиму RUN.

- Остальные коды (0–8, 10) — это цифры, а также управление RUN-режимом:

- В режиме `SEL_RUN`:

- `0` (код 10) — старт таймера (`start_timer()` и сообщение `TIMER: START` по UART);

- `6` (код 6) — стоп таймера (`stop_timer()`, `TIMER: STOP`);

- `8` (код 8) — сброс времени на 0, `TIMER: CLEAR`.

- В режимах `SEL_HH`, `SEL_MM`, `SEL_SS`:

- нажатие клавиши 0–9 добавляет цифру к соответствующему полю времени.

5. Алгоритм работы программы

1. **Инициализация**

- Вызов `HAL_Init()` и `SystemClock_Config()`.

- Инициализация всех использованных периферийных модулей: GPIO, I2C, USART6, TIM2.

- Инициализация OLED (`oled_Init()`).

- Инициализация буззера (`Buzzer_Init()`), установка громкости в `BUZZER_VOLUME_MUTE`.

- Передача начального сообщения по UART:

`Timer UI + Buzzer on TIM2`.

2. **Основной цикл `while(1)`**

В бесконечном цикле выполняются следующие действия:

- **Сканирование клавиатуры**:

получение кода клавиши `code = Get_KeyCode()`, фильтрация дребезга за счёт сравнения с `old_code`.

- **Обработка навигации**:

- клавиша с кодом 9 (`<`) — перемещение выбора вверх (по полям HH → MM → SS → RUN);

- клавиша с кодом 11 (`>`) — перемещение выбора вниз циклически (по модулю 4).

- **Обработка ввода**:

- если активен режим `SEL_RUN`:

- старт, стоп и сброс таймера определёнными клавишами;

- если активны поля `SEL_HH`, `SEL_MM`, `SEL_SS`:

- цифры (0–9) добавляются в выбранное поле, затем вызывается `normalize_time()`.

- **Обработка таймера**:

- если `timer_running == 1`, вызывается `Tick_Timer_1Hz()`;

- при достижении времени 00:00:00 и если ещё не звучала мелодия:

- флаг `already_rang` устанавливается в 1;

- таймер останавливается;

- проигрывается мелодия и тон 484 Гц.

- **Обновление экрана**:

- вызывается `Draw_Screen(selection)`;

- обновление OLED: `oled_UpdateScreen()`.

6. Конфигурация системных часов

Функция `SystemClock_Config()` настраивает тактирование:

- включается тактирование блока питания `PWR` и устанавливается уровень масштабирования напряжения;

- в качестве источника тактирования выбирается внутренний генератор HSI (16 МГц);

- PLL не используется (`PLLState = RCC_PLL_NONE`);

- системная частота SYSCLK = 16 МГц, делители AHB и APB1/APB2 равны 1;

- задержка флеша `FLASH_LATENCY_0`, так как частота невысокая.

7. Обработка ошибок

Функция `Error_Handler()` в случае критической ошибки:

```c

void Error_Handler(void)

{

__disable_irq();

while (1) { }

}

```

- отключает глобальные прерывания и переходит в бесконечный цикл, позволяя диагностировать ошибку (например, с помощью отладчика).

8. Вывод

В представленной программе реализован таймер обратного отсчёта на микроконтроллере STM32 с удобным пользовательским интерфейсом:

- Ввод значения времени осуществляется с матричной клавиатуры.

- Информация о текущем состоянии и установленном времени отображается на OLED-дисплее.

- По окончании отсчёта таймер подаёт звуковой сигнал: проигрывается мелодия и дополнительный тон определённой частоты.

- Состояние таймера (старт, стоп, сброс) логируется по UART.

Проект демонстрирует практическое использование нескольких периферийных модулей (GPIO, I2C, UART, таймеры) и организацию взаимодействия с внешними устройствами. Структура кода разделяет функционал на отдельные функции (отрисовка интерфейса, обработка времени, сканирование клавиатуры, звуковая индикация).